מדריך למשתמש
(מהדורה 1.1)

בשילוב טכנולוגיית (Radio Frequency Identification) RFID

RAPiD® SAFE AR GUNLOCKER™

כספת "אופק"

פריט מספר 98190

תוכן עניינים

אזהרות ומידע חשוב.-סעיף א........................................................................................................עמוד 3

פריטים כלולים ומימדים-סעיף ב.......................................................................... ..........................עמוד 4

הגדרה והפעלה-סעיף ג................................................................................................................עמוד 5

אחריות-סעיף ד..........................................................................................................................עמוד 11

רישום ושירות המוצר...................................................................................................................עמוד 11

שאלות נפוצות-סעיף ה.................................................................................................................עמוד 12

נספח הכנות לעיגון הכספת...........................................................................................................עמוד 13

סעיף א

יש לעיין לפני השימוש

אזהרה: לעולם  ובשום מקרה אין לאחסן נשק טעון בכספת .
היצרן והספק אינם אחראים לכל שימוש שגוי,ללא כוונה או במזיד,בכספת.

אזהרה: אין כספת בטוחה לחלוטין. 
מחזיק הכספת הוא האחראי הבלעדי לשמירת המפתחות, הקוד ותגי ה-RFID .
יש לשמור את המפתחות ותגי ה- RFID במקום מאובטח בכל עת. 
יש להתקין את הכספת במקום בטוח ומאובטח ויש לשמור בנפרד את המפתחות ותגי ה-RFID .

לעולם אין לאחסן כלי נשק טעון בכספת שכן הדבר עלול לגרום לגישה לא מורשית לכלי נשק טעון.

אזהרה: היצרן והספק אינם אחראים לכל הוצאה או נזק הקשורים לחוסר היכולת של בעלי הכספת לפתוח את הכספת. המערכות האלקטרוניות עלולות לצאת מכלל שימוש. יש לוודא כי המפתחות המסופקים פותחים את מנעול הכספת. 
יי לשמור את המפתחות במקום מאובטח בכל עת.

אזהרה: היצרן והספק אינם אחראית לכל אובדן, גניבה או נזק לרכוש אישי המוכנס לכספת.

הכספת אינה מיועדת להגן על התכולה מפני נזקי אש, מים, לחות או תנאים סביבתיים אחרים. 
בשום מקרה אין להחזיר את כספת לספק עם רכוש אישי בתוכו.

מידע משלים
• המונח RFID מתייחס לשבב האלקטרוני בכל אחד מאמצעי הפתיחה מסוג ה - RFID הכלולים בכספת 
(צמיד יד, התקן בטחון או מדבקה). אפשר לרכוש תגי RFID נוספים.

• כדי להבטיח תפעול נכון וללא תקלות  של הכספת, יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש בכספת.

• לעולם אין לאחסן כלי נשק טעונים בכספת.

- השימוש בכספת ובכלי הירייה חייב להיעשות בהתאם להוראות החוק בישראל.

- החוברת בעברית היא תרגום לשם נוחות והנוסח באנגלית הוא המחייב .

בכל שאלה או נושא לא ברור-פנו למחלקה הטכנית : 058-3326099.

סעיף ב

פריטים כלולים

מראה אריזת ערכת הפריטים

- מתאם AC לחיבור חשמלי- אופציונלי (המתאם שיסופק מותאם לדרישות התקן הישראלי )

- תגRFID  אחד מסוג התקן המולבש על חגורת שעון יד (מק"ט 98159)

- שני תגי RFID מסוג מדבקה (מק"ט 98168)

- תג RFID אחד מסוג התקן בטחון (מק"ט 98167)

- שני מפתחות לכספת       

6.  כבל אבטחה

- הוראות אחזקה ותעודת אחריות

הערות: 
1 ייתכן שמראה הפריטים  (1-6) יהיה שונה במעט מהמראה כאן. 
2 אפשר להזין את הכספת בספק כוח או בארבע סוללות AA (הסוללות לא כלולות בערכה).
   הסוללות מאפשרות הפעלת הכספת במקרה של תקלה במתח הרשת.

מימדים

| סוג הכספת | מק"ט יצרן | ממדים חיצוניים בס"מ* |  |  | ממדים פנימיים בס"מ* |  |  | משקל בק"ג* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | אורך | רוחב | גובה | אורך | רוחב | גובה |  |
| AR GUNLOCKER | 98190 | 107 | 17.2 | 39 |  |  |  |  |

*הערכים מעוגלים לעשריות. 
                                         סעיף ג
1 הפעלת כספת RAPiD® SAFE
ברכותינו על רכישת כספת ה - RAPiD® SAFE בעלת הטכנולוגיה המתקדמת. זהו צעד משמעותי בביטחון האקדח שלכם. 
כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר בשימוש בכספת יש לקרוא את כל ההוראות בקפידה ופעלו בהתאם להוראות אלה.

הוצאת הכספת והאביזרים מהאריזה

- פתח את האריזה והוצא את מארז המפתחות(על המפתחות טבוע מספר ייחודי לכספת)
          אם המפתחות לא מתאימים יש לפנות ל – 058-3326099

יש לאחסן את המפתחות במקום בטוח מחוץ לכספת.

- הוצא את הכספת בזהירות מהאריזה

- יש לרשום או לצלם את המספר הסידורי של הכספת(התוית בצידה האחורית של הכספת).

- יש לפתוח את מכסה הכספת באמצעות המפתח ולהוציא את ערכת הפריטים המצורפים.

1.1 הפעלת הכספת באמצעות ספק המתח
* פתח את מכסה הכספת באמצעות המפתח

** יש למצוא את החור המרובע בדופן האחורית -יש להכניס את מחבר הספק לחור המרובע שבצידה האחורי של הכספת.
*** יש להניח את הכבל מתחת למרבד הספוגי.

**** יש לתקוע את התקע בשקע ולקבע את הכבל בתפס כמוראה בצילום המצורף.
***** חבר את הספק ל לרשת החשמל(220 וולט) ובדוק תקינות החיבורים.(הסמלים בחלק הקדמי מוארים). 










1.2 הפעלת הכספת באמצעות סוללות

מיקום בית הסוללות

להסרת המכסה יש לשחרר את שני תפסני המכסה
מראה בית הסוללות                                                            
יש לוודא הכנסת הסוללות בקוטביות הנכונה. 
לאחר הכנסת הסוללות-יש להחזיר את מכסה בית הסוללות למקומו.
בדיקת תקינות הסוללות

1 ניתוק הספק

2 לחיצה על H

2.1  H מואר בירוק-מתח הסוללות תקין.

2.2  H מואר בצהוב-מתח הסוללות נמוך.

2.3 H מואר באדום-יש להחליף סוללות.

המלצות להתקנה או להחלפת סוללות: 
יש להשתמש בסוללות מייצור חדש,באיכות גבוהה ,מיצרן אחד ומסוג אחד. 
יש להחליף את כל הסוללות באותו הזמן.
אם הכספת אינה בשימוש -אין להשאיר סוללות בכספת.
ללא תלות במצב הסוללות-רצוי להחליף אותן לאחר 12 חודשי שימוש.

2 תכנות קוד אישי לפתיחת הכספת
יש לקרוא בעיון את כל שלבי התכנות ולפעול על פי הסדר להלן:
1 הכספת נשלחת מהיצרן עם קוד ראשוני ויש לשנותו לפני השימוש הראשון.

2 יש לפתוח את הכספת באמצעות המפתח. הכספת תשאר פתוחה בכל מהלך התכנות.
3 כדי להתחיל בתכנות קוד אישי יש ללחוץ ,לחיצה קצרה,על כפתור-"מגע התכנות" האדום המסומן באות H
  (ממוקם על הדופן הפנימית של דלת הכספת-ראה תמונה). אחת הנוריות 1-5 תתחיל להבהב.

משטח הקשת קוד אישי

4 הקוד האישי מורכב מהספרות 1-2-3-4 באורך 4-6 ספרות .
  לדוגמא: קוד בן 4 ספרות:  3214 או קוד בן 5 ספרות:43234 או קוד בן 6 ספרות: 243213.
 5 את הקוד יש להקיש במשטח ההקשה שבחזית הכספת ולסיום יש להקיש על סמל האות H שבמרכז הספרות בחזית הכספת.
את הפעולות האלה יש לסיים בכ-10 שניות.

6 הסתיים תהליך תכנות קוד אישי.
6.1 לבדיקת תקינות הקידוד: השאר את המגירה פתוחה הקש את ספרות הקוד האישי ובסיום הקש על הסמל H במרכז.
    (לדוגמא,קוד בן 4 ספרות: H4321).
6.2 אם הקוד תקין -המנוע החשמלי יבצע מחזור שלם (מחזור פתיחה וסגירה).

6.2.1  אם המנוע לא פועל(בדוק את תקינות החיבור למתח)והחיבור תקין-אין התאמה בין הקוד שנבחר לבין ההקשה.

6.2.2 יש לנסות שוב ובמקרה שהמנוע אינו פועל,יש לחזור על תהליך התכנות.




3 תכנות תגי RFID
יש לקרוא בעיון את כל שלבי התכנות ויש לפעל לפי הסדר להלן.

כספת ה - RAPiD® כוללת שלושה סוגים של תגי RFID:

- התקן מולבש על צמיד שעון יד

- התקן בטחון

- מדבקות

הזיכרון בכספת מאפשר שמירת נתוני חמישה תגים-אחד בכל תא זיכרון.

לתכנות התגים יש לבצע את השלבים הבאים בסדר להלן:

- יש לפתוח את דלת הכספת.

- יש לזהות את כפתור התכנות האדום (H) הנמצא על הדופן הפנימית של הדלת. 
יש ללחוץ -לחיצה קצרה- על כפתור התכנות כדי להתחיל את תכנות תגי RFID . 
לאחר הלחיצה יהבהב תא הזיכרון הפנוי (1,2,3,4,5).

- מקם את תג ה-RFID במרחק של עד-2.5 ס"מ ממרכז השעון בחזית הכספת.

- אם התכנות הצליח,ישמעו שני צפצופים, הבהוב המנורה יפסק וידלק אור אדום קבוע למשך כעשר שניות.

- לתכנות תג נוסף - חזור על פעולות 2 ו-3 .

- במקרה של תכנות תג שכבר קיים בזיכרון הכספת, ישמעו שלושה צפצופים והתג לא יתוכנת פעם נוספת.

הערות:

- אפשר למקם את מדבקות ה-RFID על מגוון מוצרים.

- הדבקה על משטח מתכתי עלולה לגרום להפרעות ולהקטנת מרחק הזיהוי.

- הרכיבים המתכתיים המשולבים בטלפונים סלולאריים מסוימים בשילוב עם הפרעה אפשרית של אותות אלחוטיים אחרים, כגוןBluetooth, NFC: , עלולים להקטין את מרחק הזיהוי של המדבקה.

- לפני תחילת השימוש בכספת וודאו כי המדבקה מזוהה כראוי בתנאים שונים (למשל, כאשר היישומים האלחוטיים בטלפון הנייד שלכם מופעלים).

- לפני הדבקת מדבקת ה-RFID לטלפון נייד, מומלץ לנסות למקמה במקומות שונים על הטלפון הנייד כדי למצוא את מרחק זיהוי מיטבי. הצבת המדבקה על החלק החיצוני של כיסוי הנייד תשפר את מרחק הזיהוי, אך עלולה לגרום לשחיקה מוגזמת ולגרום לקיצור חיי המדבקה.

- בעת הנחת המדבקה על החלק הפנימי של כיסוי הנייד, יש למצב אותה כלפי חוץ ולא לכיוון הטלפון, כדי ליצור תנאים מיטביים לזיהוי.

- בדיקת תקינות התכנות של תג ה-RFID: יש להחזיק את התג מעל קורא ה-RFID כאשר דלת הכספת פתוחה. 
מנוע הכספת יבצע מחזור שלם (סגירה-פתיחה).

- הפסקת התכנות למשך כעשר שניות תגרום לביטול אפשרות התכנות והכספת תחזור לפעולה רגילה.

  - לחידוש אפשרות התכנות יש לבצע פעולות 1 ו-2 לעי"ל.

  - אם תכנות התג נכשל לאחר כמה ניסיונות יש ליצור קשר עם 058-3326099

תג RFID על חגורת שעון           תג מודבק לנייד                   לפתיחה יש להפנות את התג אל מול השעון 
                                                                                                 עד מרחק של כ 2.5 ס"מ



3.1 מחיקת תכנות תגי RFID

יש לקרוא בעיון את כל השלבים ויש לפעול לפי הסדר להלן:

- יש לפתוח את הכספת .
2.  יש ללחוץ על כפתור התכנות האדום (ממוקם על הדופן הפנימית של הדלת)
     למשך חמש שניות כדי למחוק את כל התגים מהכספת (אין אפשרות למחוק תג בודד).

במצב זה - כל חמש הנוריות האדומות יהבהבו בדרוג(סדר עולה וסדר יורד). 
הערה: כדי להפסיק את הליך המחיקה אל תבצע את שלב 3 או לחץ על כפתור התכנות H שבצידה הפנימי של הדלת.
הליך המחיקה יופסק ולאחר עשר שניות הכספת תפעל בצורה רגילה. 
חובה לבדוק את התגים ואת הקוד האישי כדי לוודא שהם פעילים.

- לאישור המחיקה, יש ללחוץ ולשחרר את כפתור התכנות האדום. 
כל חמש הנוריות יהבהבו שלוש פעמים לאשור חזותי שכל התגים נמחקו מהזכרון.

- תכנות חדש יש לבצע כמפורט בסעיף התכנות לעי"ל.

4 חיווי כספת פתוחה/סגורה

לסגירת הכספת יש להצמיד את הדלת למקומה ולסובב את הגלגל עד לנעילה מלאה.

חיווי דלת סגורה-אור ירוק

חיווי דלת שאינה נעולה -אור אדום מהבהב.(לסגירה תקינה יש לפעול כמפורט לעי"ל).

5  חיבור ושחרור כבל האבטחה

5.1 בערכת הכספת כלול כבל אבטחה.הכבל משמש לעיגון הכספת לרכיב קבוע וקשיח.
      לכבל שני קצוות: קצה עם לולאה וקצה עם בורג.

5.2  התקנת הכבל

- העבר את קצה הכבל עם הלולאה סביב הרכיב הקשיח המשמש לעיגון הכספת.

- הכנס את הקצה עם התבריג לתוך המענב ליצירת עניבה סביב העצם הקשיח.

- הכנס את הבורג לתוך החור המעוגל הכנס את הדיסקה והאום והדק את האום . 
(ניתוק הכבל יעשה בסדר הפוך להכנסתו)

6 הפעלה /השתקה של צליל מקשי הלחיצה.

כדי להפעיל/לבטל את צליל המקשים, לחץ על ה-H בלוח המקשים למשך כחמש שניות עד שהאור ייכבה.

סעיף ד

1 אחריות מוגבלת לכספת ה-RAPiD®

## היצרן מצהיר ומתחייב כי כספת ה- RAPiD®Safe, בשימוש רגיל, תהיה נקיה מפגמים הנובעים מעבודת הייצור או מחומרי הייצור של הכספת למשך תקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה (להלן: "תקופת האחריות").

האחריות האמורה אינה מכסה איזה מהמקרים המפורטים להלן:

- נזקים, שחיקה או תקלה הנובעים מתאונה,, רשלנות, שימוש לא ראוי או לא בהתאם להוראות היצרן, התקנה לא ראויה או לא בהתאם להוראות היצרן או העדר תחזוקה;

- כל פגם שלא התגלה או לא דווח ליצרן במהלך תקופת האחריות;

- שחיקה מקובלת ורגילה במהלך השימוש הרגיל.

כתב האחריות המוגבלת לא ניתן להעברה והוא תקף רק לרוכש המקורי של הכספת. במקרה שבו היצרן יקבל הודעה מהרוכש המקורי דרישה להפעלת האחריות המוגבלת, המתאים לכללי האחריות המוגבלת המפורטים לעיל, היצרן מתחייב לבדוק מיד את מהות הדרישה ואם ימצא כי דרישה כאמור עומדת בכללי האחריות המוגבלת, היצרן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, יתקן את הכספת או יחליף את הכספת על חשבון היצרן.

למעט כמצוין במפורש בתנאי האחריות המוגבלת, היצרן אינו נותן כל מצג או התחייבות אחרת מכל סוג שהוא, בין אם במפורש או במשתמע, בין אם על פי חוק או על פי כל הוראה אחרת, ביחס לכספת ה-RAPiD®Safe, או כל רכיב או חלק ממנה לרבות וללא הגבלה, כל מצג או אחריות בכל הנוגע לסחירות או להתאמה לכל מטרה או שימוש פרטני.

התחייבות היצרן לתיקון או חלפה כאמור לעיל, תהיה התרופה היחידה  ביחס לכל כל פגם שהוא בכספת ה-RAPiD®Safe או כל רכיב או חלק ממנה. בכל מקרה אחריות היצרן לא תעלה על הסכום אשר שולם בפועל בגין המוצרים שנרכשו מהיצרן על ידי הרוכש המקורי.

היצרן לא יישא בכל אחריות, בכל נסיבות שהן, כלפי הרוכש או כלפי צד שלישי כלשהו, בגין נזקים כלשהם לרבות נזקים מיוחדים, עקיפים, מקריים, תוצאתיים, מוסכמים או אחרים מכל סוג. במקרה של גניבה היצרן לא יישא בשום אחריות ל כספת ה-RAPiD®Safe, לנזק שנגרם, או לתכולת כספת ה-RAPiD®Safe.

- שרות

2.1 רישום ושירות המוצר בתקופת האחריות

2.2.1 יש לרשום את הכספת כדי לקבל שירות באחריות. 
2.2.2 יש להשלים ולהחזיר את כרטיס רישום המוצר המצורף או לשלוח אותו .לדוא"ל shmuliks@osstarget.com

2.2.3 לדווח על תקלה, יש להתקשר ל 058-3326099  
2.2.4 אם נדרש לשלוח את הכספת למעבדה -יש לרוקן את הכספת לפני מסירתה . 
        הסוכן היצרן אינם אחראים לכל אובדן, גניבה או נזק לרכוש אישי.

  - שירות בתום תקופת האחריות או במקרים שהאחריות אינה תקפה

לשירות לאחר פקיעת האחריות המוגבלת, יש ליצור קשר עם OSS TARGET 058-3326099  שעות פעילות: ימים א'-ה' 0800-1900
אם השרות כרוך בתשלום תמסר הצעת מחיר לאישור.

סעיף ה

שאלות נפוצות

איבדתי את המפתחות שלי. האם אפשר לקבל תחליף?

מטעמי אבטחה, היצרן לא יספק מפתחות חילופיים לכספת. התייעצו במנעולן במידת הצורך.

היכן רשום המספר הסידורי של הכספת?

המספר הסידורי נמצא בדופן האחורית של הכספת. לפני התקנת הכספת, רשמו את המספר הסידורי לשימוש עתידי.

כמה זמן הסוללות צריכות להחזיק?

סוללות איכותיות צריכות להחזיק כ-12 חודשים, בהתאם לשימוש.

אל מי לפנות למתן שרות?

התקשרו אל 058-3326099 ואחד הטכנאים שלנו יסייע לכם.

מדוע תג ה-RFID, לא פותח את הכספת?

- וודאו כי תג ה-RFID מתוכנת לכספת. הכספת מאפשרת תכנות של עד חמש (5) תגי RFID.

- בדקו את ספק המתח. אם הכספת מחוברת לספק המתח השעון מואר. 
אם הכספת מוזנת מסוללות,וודאו שאחת הספרות בלוח הקידוד מאירה. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הכספת היא מכשיר בטיחות שאושר בקליפורניה, אשר עומד בדרישות של חוק העונשין של קליפורניה סעיף 12088 והתקנות שהוצאו מכוחו.

מוצר זה נבדק והוסמך כדי להתאים ל - ASTM F2456, מיכל כלי נשק עמיד למים.

מכשיר זה עומד בתקן ה-15 של כללי הFCC (רשות התקשורת הפדרלית של ארצות הברית). ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להתערבות מזיקה, (2) מכשיר זה חייב לקבל כל התערבות שהתקבלה, לרבות התערבות שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על ידי הצד האחראי לתאימות עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

.

נספח הכנות לעיגון הכספת

הערה- סימון מקום הקידוח והקידוח יעשו מראש . 
בעת הקידוח יש להרחיק את הכספת כדי למנוע זיהומה.
יש לבדוק התאמת מיקום הקידוח לחורים בתחתית הכספת.

עיגון למשטח אופקי-הנחת הכספת על המשטח

עיגון למשטח אופקי-הדלת נפתחת כלפי מטה

עיגון למשטח אנכי

בעיגון מסוג כזה ייתכן ויהיה צורך לנתק את הבולם(DAMPER) של הדלת -להלן הוראות כיצד לבצע זאת.

1 יש להוציא את הפין המפציל

2 יש לדחוף את הפין כלפי מטה כדי לשחרר את הבולם.